# LARIUS PLA     код 11400, 11401, 11402.

## Краскораспылитель-удочка ручной высокого давления безвоздушного распыления.

ВНИМАНИЕ! Краскоракспылитель код 11400,11401,11402 поставляется в сборе с защитным соплодержателем, без сопла.

Наше оборудование проходит тщательную проверку качества на заводе-изготовителе, отгружается только полностью исправное оборудование, поэтому, во избежание повреждения агрегатов и возникновения рекламаций, внимательно изучите и строго соблюдайте правила пользования, изложенные в настоящем руководстве!

К работе с данным оборудованием должен допускаться только специально обученный персонал!

Данное оборудование использовать только по назначению, в соответствии с настоящей  инструкцией!

Не направлять на людей и животных!

Не превышайте давления в 250 атм при работе с данным оборудованием!

Краскораспылитель PLA код 11400, 11401,11402 предназначен для нанесения путем распыления  низко и средневязких продуктов , в составе  безвоздушного окрасочного агрегата высокого давления .

ОПИСАНИЕ:

- курок 2) гарда 3) регулятор хода иглы 4) разъём для шланга высокого давления 5)сопло ST (в комплект не входит) 6) винт для провода заземления

Работа

- Установите требуемое сопло до подсоединения шланга высокого давления (см таблицу стандартных сопел)

- Убедитесь в том, что регулятор хода иглы в положение закрыто (по часовой стрелке до упора)

- Прорезь сопла, формирующая факел, должна находиться в вертикальном или горизонтальном положении

- Подсоединить шланг высокого давления к пистолету. Затянуть

- Заземлить пистолет при помощи провода заземления, присоединенного к гарде пистолета и расположить провод вдоль шланга, закрепив при помощи скотча, другой конец провода подсоединить к корпусу агрегата (см инструкцию на агрегат)

- Проверьте и протяните все соединения магистрали высокого давления

- Начните подачу краски в пистолет, не снимая с предохранителя

- Снимите с предохранителя (вывинтив винт поз 3 против часовой стрелки на 3 оборота) и начинайте работу

- По окончании работ завинтите регулятор хода иглы по часовой стрелке до упора

- Промывайте пистолет растворителем, рекомендованным производителем краски

Обслуживание

Перед разборкой и обслуживанием отсоединить пистолет от магистрали высокого давления

Установка положения иглы:

- Правильный ход иглы 14 при нажатии на курок 30  должен составлять около 3 мм

- Выверните предохранитель регулятор 3 хода иглы на 3 оборота в процессе установки данного параметра

- Этот параметр можно установить при помощи контрагайки 15  и муфты 16

- Зазор в 1 мм между гайками 23 и 24 указывает на правильную установку хода иглы

- При появлении протечки в положении иглы “закрыто” подтяните гайку 23

Замена иглы

Вывернуть винт 3 регулятора-предохранителя против часовой стрелки на  3 оборота

- Вывернуть на 2-3 об стопорный винт 35

- Вывернуть трубку 12 вместе с переходником 13

- Вывернуть иглу 14, предварительно ослабив контрагайку 15

- Сборку проводить в обратной последовательности

Замена прокладок пистолета

- Вывернуть трубку 12

- Вывернуть стержень иглы ослабив контрагайку 15

- Разобрать механизм курка и вывернуть фитинги подсоединения  шланга высокого давления

- Нажатием (легким) на оставшуюся часть стерженя иглы вытащить прокладки 22

- Сборку проводить в обратной последовательности

Замена предохранительного винта

- Для замены  ввернуть винт до упора,

- Выворачивать весь механизм в сборе из корпуса пистолета

- Внимание – пружина 27 находится в сжатом состоянии – не потеряйте.

- Сборку проводить в обратной последовательности, прикладывая небольшое усилие для сжатия пружины 27.

Правила безопасности

сброс давления в системе.

Для устранения риска серьёзных повреждений , вследствие высокого давления, попадания краски в глаза, повреждения движущимися частями, всегда следуйте данной инструкции при  работе, обслуживании, разборке и очистке оборудования.

- Заблокируйте предохранитель пистолета

- Отключите агрегат подачи краски

- Откройте клапан сброса давления агрегата при наличии (см инструкцию на агрегат)

- Снимите пистолет с предохранителя и нажмите курок, стравливая остатки давления краски

- Заблокируйте предохранитель пистолета

Не превышайте давления подачи

- Устанавливайте минимально необходимое давление, достаточное для качественной окраски – это продляет срок службы оборудования и обеспечивает экономию краски.

- Не предпринимайте попыток модифицировать оборудование или применить не предусмотренные заводом-изготовителем части и комплектующие – это ведет к риску повреждения оборудования вследствие превышения безопасного давления, разрыва магистралей подачи краски и ,как следствие. ущербу для здоровья.

- Не превышайте максимально допустимое давление, указанное на комплектующих оборудования ( за максимальное давление принимается минимальная величина, указанная на составных частях магистрали подачи краски ) .

При подсоединении краскораспылителя к шлангу не применяйте уплотняющие ленты и герметики!

Работа: Внимание, в процессе работы с данным типом пистолета, нет возможности изменять расход краски.

- Держите распылитель на расстоянии 300-350 мм перпендикулярно окрашиваемой поверхности

- Начните движение краскопульта немного раньше, чем нажмете на курок и отпустите курок несколько раньше. чем остановите движение краскопульта –это позволит избежать наплывов краски в начале и конце каждого прохода.

- Окрашивайте горизонтальными полосами, перемещая краскопульт с равной скоростью.

- Факел рекомендуется установить вертикально

по окончании работ:

- Поставить краскораспылитель на предохранитель

- Сбросить давление  в системе подачи (см инструкцию на агрегат)

- Извлечь всасывающий шланг из ёмкости с краской, и погрузить в ёмкость с растворителем.

- Снять распыляющую головку и поместить в отдельную ёмкость с растворителем.

- Установить давление подачи на минимум

- Снять с предохранителя и, нажав на курок, слить краску в ёмкость с краской, пока не появиться смесь краски с растворителем, эту смесь сливать в отдельную ёмкость до появления чистого растворителя.

- Поставить пистолет на предохранитель, присоединить распыляющую головку, снять с предохранителя и распылять растворитель в течение 3-5 с для очистки сопла. Распылять в ёмкость, погрузив головку распылителя ниже уровня растворителя!

- Вынуть всасывающий шланг из растворителя и распылить остатки растворителя в ёмкость.

G) Обслуживание

- Периодически проверять чистоту фильтров грубой ( на шланге) и тонкой (в распыляющей головке) очистки, своевременно промывать их.

- Корпус пистолета и шланги снаружи для очистки протирать ветошью, смоченной в растворителе.

Рис

| 1 | Защитная бденда | 19 | Корпус пистолета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пружинный фиксатор | 20 | Фитинг подсоединения шланга выс давл |
| 3 | Переходник | 21 | Прокладка под пружину |
| 4 | Стандартное сопло ST (в комплект не входит) | 22 | Набор прокладок |
| 5 | Шайба-прокладка | 23 | Направляющий фитинг для прокладок |
| 6 | Держатель для фильтра | 24 | Гайка |
| 7 | Вращающийся фитинг | 25 | Направляющая |
| 8 | Нейлоновая шайба | 26 | Толкатель |
| 9 | Заглушка | 27 | Пружина |
| 10 | Винт сборочный | 28 | Винт предохранителя |
| 11 | Муфта с шаровым седлом | 29 | Винты курка |
| 12 | Трубка 130 см-180 см 240 см | 30 | Курок |
| 13 | Фитинг манжета | 31 | Винты крепления гарды |
| 14 | Игла | 32 | Винты крепления курка |
| 15 | Контрагайка | 33 | Гарда |
| 16 | Муфта | 34 | Втулка |
| 17 | Стержень-удлинитель 130см-180см-240см | 35 | Стопорный винт |
| 18 | Посадочный стержень | 36 | Головка в сборе |