ВНИМАТЕЛЬНО  ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА!

# VEGA 23:1 вариант MistLess.

Наше оборудование проходит тщательную проверку качества на заводе-изготовителе, отгружается только полностью исправное оборудование, поэтому, во избежание повреждения агрегатов и возникновения рекламаций, внимательно изучите и строго соблюдайте правила пользования, изложенные в настоящем руководстве!

К работе с данным оборудованием должен допускаться только специально обученный персонал!

Данное оборудование использовать только по назначению, в соответствии с настоящей  инструкцией!

При работе с токсичными продуктами используйте защитные перчатки, очки и респиратор.

Область применения: деревообрабатывающая промышленность, в т ч мебельное производство, промышленная окраска небольших и средних объёмов, эмалями, лаками, антикоррозионными составами, одно и двухкомпонентными, в т ч полиуретановыми красками.

VEGA – пневмопомпы высокого давления безвоздушного распыления с коэфф  15:1 и 23:1, помпы поршневого типа с пневмоприводом, состоящие из помпы для перекачки составов и пневмодвигателя, приводящего в возвратно-поступательное движение поршень, который, при помощи системы клапанов, перекачивает состав при заданном давлении, с подачей по шлангам высокого давления в пистолет с особой конструкцией сопла, позволяющей атомизировать краску без применения воздуха. Одновременно в пистолет подается воздух для поддержки факела и дополнительного дробления краски в воздушной струе. Данная технология носит название MistLess, AIRMIX, AirAssisted.

Специальная конструкция пневмопривода позволяет точно регулировать давление и количество краски, система автоматической регулировки  по достижении заданного давления предохраняет двигатель от перегрузки.

Коэффициент 15:1 и 23:1 означает, что давление продукта на выходе в 15 (23) раз превосходит давление воздуха, питающего пневмодвигатель (3 бар  при к=15 даёт 45 бар на подачу  и т.п.)

Минимальное давление воздуха 2 бар

Максимальное давление воздуха 8 бар

Комплект оборудования включает:

-Пневмопомпа

-Шасси колесное или ведро

-линейный фильтр высокого давления

-манометр-редуктор воздуха, питающего пневмодвигатель

- манометр-редуктор воздуха на краскопульт

-система забора продукта (основной и возвратный шланги+фильтр, только для варианта на шасси)

-шланг двойной «продукт-воздух»

-краскопульт ВД системы MistLess, рабочее давление не более 140 бар

-самопрочищающее реверсное сопло

A) Технические характеристики Vega 23:1: Максимальная подача л/мин 2.6 Максимальное давление: 180 бар Давление подачи воздуха 2-8 бар Расход воздуха л/мин при 3 бар 180 При 5 бар 380 При 7 бар 550 Циклов в мин 75 Циклов на литр 30 Вес: 28 кг Габариты : 930х450х450 мм

Части, соприкасающиеся с продуктом: алюминий и гальванизированная углеродистая сталь.

Прокладки – тефлоновые

Клапаны – нерж сталь AISI 420B

Корпус пневмопривода- алюминий

Поршневая группа-нерж сталь

C) Транспортировка и снятие упаковки

- транспорт и погрузка осуществляется в соответствии с международными символами, нанесенными на упаковку

- перед сборкой и установкой оборудования подготовьте место для работы

- сборку и установку проводить только квалифицированному персоналу

- изготовитель не несет ответственности за повреждения оборудования, возникшие вследствие неправильных действий по  транспортировке, распаковке, сборке и установке.

- снимите упаковку, внимательно осмотрите оборудование на предмет обнаружение повреждений. При выявлении таковых немедленно составьте акт с привлечением представителя Larius или фирмы перевозчика.

- Претензии принимаются в течение 10 дней с момента получения груза на основании Акта приемки и выявленных повреждений.

Правила безопасности:

- Допускайте к работе с данным оборудованием только обученный персонал.

- Внимательно изучите настоящую инструкцию ДО начала сборки, установки и работы. Храните инструкцию в надежном легко доступном месте .

- Производитель снимает с себя ответственность за повреждение оборудования, возникшие вследствие несертифицированной замены и / или использования комплектующих и частей других фирм-изготовителей.

- Соблюдайте чистоту и порядок на рабочем месте – это предохранит Вас от риска несчастного случая во время работы.

- Убедитесь в исправности оборудования перед началом работ

- Не допускайте посторонних, не имеющих квалификации для работы на данном оборудовании, в зону работы агрегата.

- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимально допустимое давление!

- Не направляйте пистолет на людей и животных.

- Отключите оборудование от питания и сбросьте давление в системе перед обслуживанием , разборкой агрегата.

- Не «улучшайте», не модифицируйте агрегат, этим занимается конструкторское бюро Larius.

- Своевременно заменяйте изношенные части оригинальными запасными частями, их Вам предоставит дилер Larius.

- Обязательно проверяйте и протягивайте все соединения магистрали высокого давления.

- Всегда используйте шланги высокого давления и наборы, рекомендованные данной инструкцией. Использование неподходящих комплектующих ведет к риску возникновения несчастного случая.

- Не тяните и не переносите оборудование за шланги!

- Не используйте поврежденные или восстановленные шланги высокого давления.

- СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. При прохождении краски по шлангам высокого давления образуется статический заряд. Всегда заземляйте оборудование при работе!

- Не распыляйте легковоспламеняющиеся вещества в закрытых, плоховентилируемых помещениях.

- Не использовать составы, содержащие метилхлорид и подобные соединения – при соприкосновении с алюминиевыми частями агрегата возможно появление коррозии и взрыва.

- Не переносите подключенное и работающее оборудование

- Не приближаите руки  к поршневой группе при подключенном оборудовании –неожиданный ход поршня может привести к травме.

- Убедитесь, что сможете в любой момент, если потребуется, выключить оборудование.

D) Установка:

- Подсоедините воздушный шланг, внутренним диаметром не менее 10 мм, к разъему редуктора

- Подсоедините шланг высокого давления к пистолету и выходу краски аппарата, тщательно затяните. Подсоедините воздушный шланг к краскопульту и выходу воздуха из редуктора на шасси  Не применяйте уплотнительных паст и герметиков! Мы рекомендуем установить манометр высокого давления для более точной настройки давления краски.

- Проверьте заземление

- ВНИМАНИЕ! Оборудование поставляется с  системой подачи краски, заполненной на заводе легким минеральным маслом. Промойте систему растворителем  перед началом работ:

- Подсоедините шланг забора продукта – затягивается вручную

- Шланг возврата затяните ключом

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТ МАСЛА

- Поместите шланг забора краски в ведро с растворителем.

- Поместите шланг возврата в другое ведро.

- Снимите сопло с пистолета.

- Включите оборудование, установите режим минимального давления.

- Прокачайте растворитель при открытом вентиле возврата до чистого

- Закройте вентиль возврата

- Опустите распыляющую головку пистолета в ёмкость  ниже уровня жидкости и нажмите на скобу подачи материала. Не распыляйте растворитель в воздух!!

- Промойте систему от масла

- Слейте растворитель из системы – поднимите шланг забора растворителя выше уровня в ёмкости и нажмите курок подачи краски на пистолете, сливая растворитель в ёмкость.

- Выключите аппарат.

- Если Вы собираетесь работать с красками на водной основе,промойте систему от растворителя мыльной водой .

- Установите требуемое сопло на пистолет

- Предохранитель пистолета в положение закрыто.

Подготовка к работе:

- Прочтите инструкцию по применению краски

- Разбавьте, смешайте и профильтруйте краску, следуя инструкции.

- Убедитесь, что краска не вступит в реакцию с материалом, из которого изготовлен агрегат.

Е) Работа:

Перед началом работы проверьте все соединения (шланги, пистолет и т.д.) и заполните манжету (стаканчик с надписью OIL) поршня минеральным маслом для предотвращения высыхания краски на поршне.

- Опустите шланг забора и возврата в ведро с краской

- Откройте  вентиль клапана возврата.

- Установите давление  на редукторе, начиная с минимального, для чего вытяните ручку регулятора , вращайте по часовой стрелке для увеличения, и , против для уменьшения давления, утопите ручку регулятора для фиксации.

- Откройте вентиль подачи воздуха на пневмодвигатель – поршень начнет возвратно-поступательный движения

- Убедитесь, что краска свободно поступает по шлангу возврата обратно в ёмкость

- Закройте вентиль клапана возврата.

- Агрегат наполнит шланг высокого давления до пистолета и автоматически остановится.

- Медленно вращайте ручку регулятора давления пневмодвигателя по часовой стрелке до установки требуемого давления. Помните, что слишком высокое давление вызывает перепыл краски и ухудшение результата работы. Макс рабочее давление краскопульта ML2002 не более 140 бар, т е давление воздуха а пневмодвигатель не должно превышать 6 бар!

- Установите давление воздуха на краскопульт в пределах 3-6 бар

- Установите на краскопульте ML2002 требуемые значения сжатия факела и степени распыла соответствующими регулировками.

- Ведите пистолет параллельно поверхности с постоянной скоростью, начиная движение чуть раньше нажатия на курок и отпускайте курок чуть раньше окончания движения. Распыляйте с расстояния 25-30 см., строго перпендикулярно поверхности. Скорость движения пистолета рассчитывается опытным путем исходя их требуемой толщины покрытия.

F) Окончание работ: промывка оборудования:

- Перекройте подачу воздуха в пневмопривод

- Поднимите шланг забора над уровнем краски

- Установите давление на минимум (поворотом ручки –регулятора против часовой стрелки до 3-4 бар.)

- Откройте клапан возврата для сброса остаточного давления и слива краски в ёмкость

- Поместите систему забора краски в ёмкость с растворителем, рекомендованным производителем краски

- Поместите шланг возврата в  отдельную ёмкость

- Снимите сопло с пистолета (не забудьте промыть сопло соответствующим растворителем).

- Включите питание пневмодвигателя

- Убедитесь, что растворитель поступает в ведро по шлангу возврата

- Закройте клапан возврата поворотом вентиля

- Поместите носик пистолета в ёмкость и, нажав курок, дождитесь, пока не пойдет чистый растворитель – система промыта от краски. Отпустите курок.

- Поднимите систему забора краски над уровнем растворителя и вновь нажмите курок пистолета, чтобы удалить остатки растворителя из системы. Не распыляйте растворитель в воздух, а направьте  струю растворителя в ёмкость.

- Выключите агрегат  при появлении холостого хода (система пустая)

ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ перерывах в работе мы рекомендуем залить легкое минеральное масло в систему забора и подачи краски.

Для промывания системы от этого масла см. Промывку системы от масла.

G ) Обслуживание .

Перед обслуживанием отключите оборудование от магистрали сжатого воздуха и стравите давление в системе!

Проверка уплотняющей гайки:

Ежедневно проверяйте состояние верхней уплотняющей гайки и подтягивайте по часовой стрелке, но не перетягивайте гайку, чтобы не вызвать износ поршня и прокладок. Для подтягивания используйте специальный ключ арт 11503.

Периодически промывайте фильтры системы забора и подачи краски

Периодически проверяйте систему подачи воздуха, используйте влагоотделитель.

Н) Не превышайте давления ( 8 бар) воздуха на пневмодвигатель! При подаче слишком высокого давления поршень пневмодвигателя заклинивает в нижнем положении, Если это произошло, перекройте подачу воздуха, сбросьте давление в системе, отвинтите верхний болт-заглушку и вытяните поршень вверх, затем закройте и затяните заглушку .

М) ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Агрегат не включается | Нет или слабая подача воздуха Забито сопло пистолета Поршень заклинило в нижнем положении Неисправен пневмодвигатель | Проверьте правильность подключения и наличие и величину давления воздуха. Прочистите сопло Выкрутите и вытяните заглушку, затем вверните её на место Свяжитесь с сервисным центром |
| Агрегат работает на холостых оборотах , но не всасывает краску | Мало краски в ёмкости Идет подсос воздуха Загрязнен фильтр системы забора краски Слишком «тонкий» фильтр для этой краски Шланг засасывает воздух Загрязнен шарик всасывающего клапана | Добавьте краску в ёмкость Проверьте систему забора краски Очистить или заменить Заменить на подходящий, для густых продуктов-работать без фильтра Проверить шланг забора краски Разобрать и прочистить всасывающий клапан |
| Подача идёт, но под недостаточным давлением | Мало краски в ёмкости Идет подсос воздуха приоткрыт клапан возврата Износ уплотнительных прокладок поршневой группы Загрязнены клапаны забора и подачи краски | Добавьте краску в ёмкость Проверьте систему забора краски Закройте клапан Заменить прокладки Разобрать и прочистить |
| Помпа работает, но не останавливается, даже при заполнении системы. | Износ уплотнительных прокладок поршневой группы Забиты клапаны забора и подачи краски | Заменить прокладки Разобрать и прочистить |
| Давление нормальное, но краска не распыляется | Сопло загрязнено Слишком густая краска Фильтр пистолета слишком «тонкий» | Прочистить сопло Развести, если возможно Заменить на подходящий |
| Недостаточное распыление | Сопло изношено | Заменить на новое |

ВНИМАНИЕ1 ПЕРЕД РАЗБОРКОй-ПРОВЕРКОй-ЗАМЕНОй ОТКЛЮЧИТЕ АГРЕГАТ ОТ ПИТАНИЯ И СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ!

- L) Замена уплотнительных прокладок поршневой группы.

ВНИМАНИЕ! Разборку поршневой группы прочистку всасывающего клапана и замену прокладок проводить после промывки системы см F).

ВНИМАНИЕ1 ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ-ПРОВЕРКОЙ-ЗАМЕНОЙ ОТКЛЮЧИТЕ АГРЕГАТ ОТ ПИТАНИЯ  И СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ!

- Отсоедините все шланги, снимите фильтр высокого давления вместе с фитингами рис А стр 9

- Открутите гайки 31 рис С

- При открытом вентиле подачи воздуха вытяните поршень и удалите шпильку 41 рис В стр 9

- Выверните поршень против часовой стрелки

- Выверните L-фитинг 59 рис D стр 10

- Разберите  клапан и промойте его рис F стр 10

- Выверните гайку уплотнительных прокладок  поз 36, 52 стр 14, извлеките уплотнительные прокладки поз 38 и 48 вместе с упорными шайбами поз 37 39 и 47 49, замените их.

Сборка в обратной последовательности, следите за правильной установкой прокладок!

Обслуживание пневмодвигателя проводить только в сервисном центре Larius!

Несколько полезных советов:

1 По возможности распыляйте при меньшем давлении – это продляет срок службы оборудования

2 Своевременно производите замену сработанных сопел – это экономит краску и ускоряет работу. Признак срабатывания сопла – округление окрасочного пятна и уменьшение ширины  факела. Помните, что повышение давления не компенсирует износ сопла, а лишь увеличивает расход краски и ведет к износу агрегата, что приведет к неизмеримо большим затратам

3 Фильтруйте краску и своевременно очищайте/меняйте фильтры – это продляет срок службы сопла.

4 Очищайте сопло только мягкой кисточкой и зубочисткой, не используйте металлические предметы!.

5 По окончании работ очищайте пистолет от краски и смазывайте маслом типа WD40.

6 Правильно выбирайте сопло в соответствии с таблицей. Чем больше разных сопел, тем быстрее и экономнее будет Ваша работа.

Таблица производительности сопел (расчет на воду)

| Тип краски | Размер-угол рспыла | Код сопла ML | Диам сопла дюйм – мм | Угол распыла, град. | Подача Л/мин при 100 бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Металлик | 09-30 | 19029 | 0.009”-0.229 | 30 | 0,30 |
| В) Эмали синтетические финишные | 09-40 | 19030 | 0.009”-0.229 | 40 | 0,30 |
| С)Нитролаки глянцевые и матовые |  |  |  |  |  |
| Для дерева | 09-65 | 19031 | 0.009”-0.229 | 65 | 0,30 |
| D) Все составы низкой вязкости, |  |  |  |  |  |
| Для тонких покрытий |  |  |  |  |  |
|  | 11-30 | 19014 | 0.011”-0.279 | 30 | 0,40 |
| Е) Масляные краски | 11-40 | 19017 | 0.011”-0.279 | 40 | 0,40 |
| F) Антиржавчина |  |  |  |  |  |
| G) Грунты | 11-65 | 19032 | 0.011”-0.279 | 65 | 0,40 |
| Н) Эмали глянцевые и матовые |  |  |  |  |  |
| I) Эмали масляные |  |  |  |  |  |
| L) Составы синтетические и | 13-30 | 19033 | 0.013”-0.330 | 30 | 0,60 |
| Нитроцеллюлозные | 13-40 | 19034 | 0.013”-0.330 | 40 | 0,60 |
| М) Эмали спекаемые |  |  |  |  |  |
| N) Все составы нормальной | 13-65 | 19035 | 0.013”-0.330 | 65 | 0,60 |
| Вязкости и нормальной |  |  |  |  |  |
| Толщины слоя | 15-30 | 19036 | 0,015”-0.380 | 30 | 0.75 |
|  | 15-40 | 19037 | 0,015”-0.380 | 40 | 0.75 |
|  | 15-65 | 19038 | 0,015”-0.380 | 35 | 0.75 |
|  | 18-30 | 19039 |  |  |  |
|  | 18-40 | 19040 |  |  |  |
|  | 18-65 | 19041 |  |  |  |
|  | 21-30 |  |  |  |  |
|  | 21-40 |  |  |  |  |
|  | 21-65 |  |  |  |  |
|  | 23-30 |  |  |  |  |
|  | 23-40 |  |  |  |  |
|  | 23-65 |  |  |  |  |